数据格式

包头(字符):BK/r/n

数据(不定长)有数据时会存在 四个空格 因为可能存在丢包的情况需要对空格空格进行判断到底是不是数据,如果没有数据就直接是包尾了

包尾（字符）BK_END/r/n

包头(字符):AK/r/n

数据(不定长)有数据时会存在 四个空格 因为可能存在丢包的情况需要对空格空格进行判断到底是不是数据，如果没有数据就直接是包尾了

包尾（字符）AK_END/r/n

数据部分

每组数据由60个字符组成，识别都只能用字符，数据部分存在多组数据最多64组

| protocol field | DATA | define | description |
| --- | --- | --- | --- |
| D0-D3 | 空格 | 固定字符 | no |
| D4-D5 | ID | 固定字符 | ID,As many goals, as many ID |
| D6-D7 | 两位数据 | 可变字符，范围0-63，不足两位前面补空格 |  |
| D8-D9 | :+空格 | 固定字符 | no |
| D10 | P | 固定字符 | Target signal strength |
| D11-D17 | 七位数据 | 可变字符，会出现小数点（小数点也占一位），不足七位面前补空格 |  |
| D18-D19 | ,+空格 | 固定字符 | no |
| D20 | R | 固定字符 | The distance of the object from the radar, unit (meter) |
| D21-D27 | 七位数据 | 可变字符，会出现小数点（小数点也占一位），不足七位面前补空格 |  |
| D28-D29 | ,+空格 | 固定字符 | no |
| D30 | V | 固定字符 | The Sspeed of the object from the radar, unit (m/s) |
| D31-D37 | 七位数据 | 可变字符，会出现小数点（小数点也占一位），不足七位面前补空格 |  |
| D38-D39 | ,+空格 | 固定字符 | no |
| D40 | A | 固定字符 | The angle between the target and the central axis in the horizontal direction. |
| D41-D47 | 七位数据 | 可变字符，会出现小数点（小数点也占一位），不足七位面前补空格 |  |
| D48-D49 | ,+空格 | 固定字符 | no |
| D50 | E | 固定字符 | The angle between the target and the central axis in the vertical direction. |
| D51-D57 | 七位数据 | 可变字符，会出现小数点（小数点也占一位），不足七位面前补空格 |  |
| D58-D59 | /r/n | 固定字符 | no |